#### Récapitulatif SAB C515

Timer / Counter T2:

A déclarer absolument dans les définitions particulières:

sfr16 at 0xCA CRCHL;		// def de [CRCH,CRCL] a l'adresse 0xCB comme un registre de 16 bits

sfr16 at 0xCC  THL2;

| # Fonctions | # Flags | Valeurs |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consigne (période en timer) | CRCHL | Ex: -2000/1 -> période = 2 ms (timer) ; en mode compteur, c'est la valeur a atteindre (CRCHL=-VALCPT) |  |  |
| Valeur du timer/counter | THL2 | THL2=CRCHL pour initialiser le timer/counter |  |  |
| Fréquence du timer/counter | T2PS | 0 -> Ftimer = Fquartz/12 (necessaire pr mode counter) |  |  |
|  |  | 1 -> Ftimer = Fquartz/24 |  |  |
| Modes de rechargement | T2R0 T2R1 | T2R1 | # T2R0 | ## Fonction |
|  |  | 0 | X | Reload désactivé |
|  |  | 1 | 0 | Mode 0: auto-reload |
|  |  | 1 | 1 | Mode 1: reload manuel avec P1.5 / T2EX |
| Sélecton du mode d'entrée | T2I0 T2I1 | T2I1 | T2I0 | Fonction |
|  |  | 0 | 0 | Pas de mode sélectionné, timer arrêté |
|  |  | 0 | 1 | Fonction Timer |
|  |  | 1 | 0 | Fonction compteur signal d'entrée externe sur P1.7 / T2 |
|  |  | 1 | 1 | Fonction timer commandé: entrée contrîolée par P1.7 / T2 |
| Flag du timer/counter T2 | TF2 | 0 ou 1, RAZ manuel (0), en mode interrution TF2=1 provoque une interruption. |  |  |
| Flag d'autorisation d'IRQ | ET2 | 0 -> IRQ sur le Timer/Counter T2 désactivées |  |  |
|  |  | 1 -> IRQ sur le Timer/Counter T2 activées |  |  |

CAN:

| # Fonctions | # Flags | Valeurs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Flag d'indication de travail en cours | # BSY | Ce flag indique s une conversion est en cours (BSY=1) Flag mis a 1 et remis a zéro par hardware. |  |  |  |
| # Mode de conversion | # ADM | 0 -> CAN en mode mono coup |  |  |  |
|  |  | 1 -> CAN en mode continu |  |  |  |
| # Sélection du canal d'entrée du CAN | # MX0 MX1 MX2 | MX2 | MX1 | MX0 | Entrée analogique |
|  |  | 0 | 0 | 0 | P6.0 / AIN0 |
|  |  | 0 | 0 | 1 | P6.1 / AIN1 |
|  |  | 0 | 1 | 0 | P6.2 / AIN2 |
|  |  | 0 | 1 | 1 | P6.3 / AIN3 |
|  |  | 1 | 0 | 0 | P6.4 / AIN4 |
|  |  | 1 | 0 | 1 | P6.5 / AIN5 |
|  |  | 1 | 1 | 0 | P6.6 / AIN6 |
|  |  | 1 | 1 | 1 | P6.7 / AIN7 |
| # Autorisation d'IRQ du CAN | # EADC | 0 -> IRQ sur le CAN désactivées |  |  |  |
|  |  | 1 -> IRQ sur le CAN activées |  |  |  |
| # Flag du CAN | # IADC | Mis a 1 par hardware a la fin de la conversion, doit être RAZ manuellement |  |  |  |

UART:

| # Fonctions | # Flags | Valeurs |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Mode du port série | # SM0 # SM1 | ## SM0 | SM1 | Mode sélectionné |
|  |  | 0 | 0 | Mode 0: registre à décalage tx transfer cst (Fosc/12) |
|  |  | 0 | 1 | Mode 1: 8-bit UART, tx transfer variable |
|  |  | 1 | 0 | Mode 2: 9-bit UART, tx transfer fixe (Fosc/32 ou Fosc/64) |
|  |  | 1 | 1 | Mode 3: 9-bit UART, tx transfer variable |
| Détails des differents modes de la liaison : doc page 6.47 |  |  |  |  |
| # Paramètre du port | # SM2 | Active le mode de communication entre plusieurs processeurs dans les modes 2 et 3. Dans ces modes, si SM2=1, RI0 ne sera pas activé si le 9e bit est 0. Si SM2=1 en mode 1, RI ne sera pas activé si aucun bit de stop est reçu. En mode 0, SM2 devrait être à 0. |  |  |
| # Générateur de baud rate | # BD | Si BD=1 -> générateur de baud rate interne |  |  |
| # Autorisation IRQ réception | # REN | 0 -> IRQ réception interdit |  |  |
|  |  | 1 -> IRQ réception autorisé |  |  |
| # Flag d'IRQ transmission | # TI | 0 ou 1 |  |  |
| # Flag d'IRQ de réception | # RI | 0 ou 1 |  |  |
| # Autorisation IRQ individuelle | # ES | 0 -> IRQ UART interdit |  |  |
|  |  | 1 -> IRQ UART autorisé |  |  |

Ports:

| # Port | # Fonctions | # Flags |  | Valeurs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # P1.0 | # Sélection du type de front | # I3FR |  | 0 -> Front Montant |  |
|  |  |  |  | 1 -> Front Descendant |  |
|  | # Flag de P1.0 | # IEX3 |  | 0 ou 1 |  |
|  | # Autorisation IRQ | # EX3 |  | 0 -> IRQ désactivées |  |
|  |  |  |  | 1 -> IRQ activées |  |
| # P1.1 | P1.1 ne fonctionne que sur front montant |  |  |  |  |
|  | Flag de P1.1 |  | IEX4 |  | 0 ou 1 |
|  | # Autorisation IRQ |  | # EX4 |  | 0 -> IRQ désactivées |
|  |  |  |  |  | 1 -> IRQ activées |
| # P1.2 | P1.2 ne fonctionne que sur front montant |  |  |  |  |
|  | # Flag de P1.2 |  | # IEX5 |  | 0 ou 1 |
|  | # Autorisation IRQ |  | # EX5 |  | 0 -> IRQ désactivées |
|  |  |  |  |  | 1 -> IRQ activées |
| # P1.3 | P1.3 ne fonctionne que sur front montant |  |  |  |  |
|  | # Flag de P1.3 |  | # IEX6 |  | 0 ou 1 |
|  | # Autorisation IRQ |  | # EX6 |  | 0 -> IRQ désactivées |
|  |  |  |  |  | 1 -> IRQ activées |
| # P1.4 | # Sélection du type de front |  | # I2FR |  | 0 -> Front Montant |
|  |  |  |  |  | 1 -> Front Descendant |
|  | # Flag de P1.4 |  | # IEX2 |  | 0 ou 1 |
|  | # Autorisation IRQ |  | # EX2 |  | 0 -> IRQ désactivées |
|  |  |  |  |  | 1 -> IRQ activées |
| # P1.5 | P1.5 ne fonctionne que sur front descendant |  |  |  |  |
|  | # Autorisation individuelle de P1.5 |  | # EXEN2 |  | 0 -> P1.5 désactivé |
|  |  |  |  |  | 1 -> P1.5 activé |
|  | # Flag de P1.5 |  | # EXF2 |  | 0 ou 1 |
|  | # Autorisation IRQ |  | # ET2 |  | 0 -> IRQ désactivées |
|  |  |  |  |  | 1 -> IRQ activées |

Récapitulatif des interruptions:

| # Registres de priorité d'interruptions | # Périphérique ou port |
| --- | --- |
| # IP1.0 # IP0.0 | P3.2 |
|  | CAN |
| # IP1.1 # IP0.1 | Timer 0 |
|  | P1.4 |
| # IP1.2 # IP0.2 | P3.3 |
|  | P1.0 |
| # IP1.3 # IP0.3 | Timer 1 |
|  | P1.1 |
| # IP1.4 # IP0.4 | UART |
|  | P1.2 |
| # IP1.5 # IP0.5 | P1.5 |
|  | P1.3 |

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | WDTS | IP0.5 | IP0.4 | IP0.3 | IP0.2 | IP0.1 | IP0.0 | ### IP0 |

| - | - | IP1.5 | IP1.4 | IP1.3 | IP1.2 | IP1.1 | IP1.0 | ### IP1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Attention à penser à l'autorisation globale d'IRQ !!!  EAL=1 pour autoriser les Interruptions